المواد المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد

هناك العديد من المواد المستخدمة لطباعة الأطراف الصناعية منها ال PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon and carbon fiber و هنا المقارنة بين هذه المواد من ناحية المميزات و الخصائص الفيزيائية و السعر:

1- بولي لاكتيك: سهل الطباعة, رخيص التكلفة و هو مادة قابلة للتحلل و لكنه هش و لديه مقاومة حرارية منخفضة.

2- أكرلونيتريل: لدى هذه المادة متانة و قوة و مقاومة حرارية عالية و هي أيضًا خفيفة الوزن و لكنها صعبة الطباعة لأنها تحتاج سرير حراري و تنتج أبخرة سامة أثناء الطباعة.

3- بولي إيثيلين: لدى هذه المادة توازن في الخصائص بين البولي لاكتيك و الأكرلونيتريل بالإضافة إلى المقاومة الكيميائية و تحمل الصدمات و قوة التحمل العالية و لكنها قابلة للخدش و تتعرض لسحب الخيوط أثناء الطباعة.

4- النايلون: قوة فائقة و مرونة عالية جدًا و جيدة في الأجزاء التي تحتاج تحمل أحمال ميكانيكية و احتكاك متكرر و كلنها عرضة للرضوبة بشكل مستمر و تحتاج درجات حرارة عالية للطباعة.

5- ألياف الكربون: قوة و متانة استثنائية و ثبات في الأبعاد و لكنها باهظة الثمن.

6- البولي يوريثان: مرونة و راحة و امتصاص للصدمات يستخدم في توسيد البطانة الداخلية.

| PLA | 50-60 MPa | 60 C |
| --- | --- | --- |
| ABS | 35-45 MPa | 100 C |
| PETG | 40-50 MPa | 75-80 C |
| Nylon | 50-80 MPa | 90-120 C |
| Carbon fiber | 70-85 MPa | 80-110 C |
| TPU | 30 Mpa | 60-80 C |